2011-120118-89-03-106797

津环环评许可函〔2023〕4号

市生态环境局关于对天津新能再生资源

有限公司精深加工扩建项目

环境影响报告书的批复

天津新能再生资源有限公司：

你单位《关于报批天津新能再生资源有限公司精深加工扩建项目环境影响报告书的请示》等材料收悉。我局经研究，现批复如下：

一、你单位精深加工扩建项目位于天津子牙经济技术开发区浙江道3号天津新能再生资源有限公司厂区内，主要建设内容为：利用现有车间13闲置区域，扩建2台150吨拉法格改进型精炼炉以及1条连铸连轧、清洗、涂蜡、甩线收线生产线，同时配套建设必要的公用工程及辅助设施。项目建成后，主要对杂铜进行精深加工，新增年产光亮铜杆10万吨。本项目总投资5000万元人民币，其中环保投资约597万元。

本项目符合国家产业政策、相关规划和“三线一单”管控要求，主要污染物排放符合总量控制要求。2023年7月14日至2023年7月27日，我局将本项目环境影响报告书在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实本项目环境影响报告书明确的各项环保措施的前提下，我局原则同意本项目环境影响报告书总体结论。

二、本项目建设和运行过程中应认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、加强施工期的环境管理，严格落实《天津市大气污染防治条例》、《天津市重污染天气应急预案》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等相关要求，采取切实可行措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物对周围环境的影响。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目2台精炼炉炉内高温烟气分别经新建的两套“二次燃烧+SNCR+急冷+除酸+活性炭吸附+布袋除尘”处理装置净化达标，活性炭喷射装置料斗投料工序产生的含尘废气与精炼炉高温烟气一并进入对应的同套布袋除尘器处理达标后，分别通过2根30米高排气筒（记为P8-1、P8-2）排放；2台精炼炉大、小炉门以及出料系统逸散的废气经环境集烟罩收集，与连铸废气一并经新建的两套“活性炭吸附+布袋除尘”处理装置净化达标后，分别引至上述2根30米高排气筒（P8-1、P8-2）排放。轧机产生的油雾经静电油烟净化器处理达标，酒精循环池产生的有机废气经“喷淋塔+活性炭吸附箱”净化达标后，上述废气一并通过1根15米高排气筒（P8-3）排放。严格控制废气无组织排放，排放浓度应满足车间界、厂界无组织排放监控浓度限值要求。

3、严格落实水污染防治措施。软水制备排浓水、循环冷却塔定期排水、初期雨水与生活污水一并经厂区总排口达标排放至园区污水管网，最终排入天津子牙经济技术开发区污水处理厂进一步处理。

4、合理布置生产设备、风机、空压机、冷却塔、泵类等噪声设备，并采取严格的隔声、减振降噪措施，确保厂界噪声达标。

5、安全处置和利用各类固体废物，做到资源化、减量化、无害化，防止二次污染。对照《危险废物规范化环境管理评估指标》，严格做好危险废物规范化管理工作。危险废物暂存设施应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理。废乳化液、废石蜡、铸机冷却循环废液、废碱液、飞灰、废活性炭、废液压油、废润滑油、含油抹布手套、沾染废包装物（废片碱包装、废桶）、废滤袋、铜杆清洗废液等危险废物应委托有资质的单位处理、处置。一般工业固体废物采取回用或交给有资格的单位综合利用处理，生活垃圾委托城市管理部门统一处理。

6、严格落实土壤、地下水污染防治措施。对污染防控区采取分区防渗措施，制定土壤、地下水监测计划及风险事故应急响应预案，防止污染土壤、地下水。

7、各类排污口应按照国家和我市相关标准、规范等要求，进行规范化设置。

8、强化环境风险防范和应急管理。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等文件要求，严格落实各项环境风险防范及应急管理措施，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故。

9、本项目环境管理纳入本单位现有环境管理体系，加强运营管理，确保环保设施正常运转、各项污染物稳定达标排放。

10、按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业—再生金属》（HJ1208-2021）等规范要求，制定企业监测方案，开展污染物自行监测。

11、按照《企业环境信息依法披露管理办法》等要求，建立健全本单位环境信息披露制度，依法做好环境信息披露工作。

三、根据环境影响报告书核算，本项目建成后新增重点污染物排放总量最高限值为：氮氧化物4.682吨/年、挥发性有机物0.4吨/年、化学需氧量1.1685吨/年、氨氮0.062吨/年。

四、本项目配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

五、按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等要求，你单位应在启动本项目生产设施或在实际排污之前，重新申领排污许可证，并严格落实排污许可证规定的各项要求，持证排污、按证排污。

六、本项目竣工后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，验收合格后，方可投入运行。

七、本项目环境影响报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响报告书。本项目环境影响报告书自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响报告书应报我局重新审核。

八、本项目应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》GB3095-2012  二级；

2、《声环境质量标准》GB3096-2008  3类；

3、《地下水质量标准》GB/T14848-2017；

4、《地表水环境质量标准》GB3838-2002；

5、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018；

6、《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015；

7、《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》GB31574-2015；

8、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020；

9、《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018；

10、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；

11、《污水综合排放标准》DB12/356-2018；

12、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  3类；

13、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011。

九、我局委托天津市生态环境保护综合行政执法总队、静海区生态环境局，分别对本项目实施“三同时”监督检查和日常监督管理。

十、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、静海区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

十一、如本项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2023年8月4日

（此件主动公开）

抄送：天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，静海区生态环境局，静海区行政审批局，天津市生态环境科学研究院