2406-120000-89-01-871090

津环环评许可表〔2025〕2号

市生态环境局关于对天津市中心城区排涝通道建设工程（外环河清淤及整治工程）环境影响报告表的批复

天津市海河管理中心：

你单位《关于报批天津市中心城区排涝通道建设工程（外环河清淤及整治工程）环境影响报告表的请示》等材料收悉。我局经研究，现批复如下：

一、本工程位于天津市外环河范围内，主要建设内容包括：对海河至津汉立交南侧（长度8.7千米）、津汉立交南侧至新开河（长度9.12千米）、新开河至堵口堤泵站（长度10.03千米）、引河桥至南运河（长度11.37千米）、南运河至津港运河（长度14.35千米）、津港运河至海河（长度12.59千米）共计六处外环河区段进行河道清淤、岸线整治、排污口封堵、河道内生态设施修复等工程，其中河道清淤总长度约66.16千米，总清淤量约58.283万立方米，岸线破损修复面积约4.83万平方米，封堵排污口66个。本工程总投资20991.17万元，其中环保投资约2590万元。

2024年12月31日至2025年1月7日，我局将本工程环境影响报告表在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实本工程环境影响报告表明确的各项环保措施的前提下，我局原则同意本工程环境影响报告表总体结论。

二、本工程建设和运营过程中应认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格控制施工范围和施工临时占地，对临时性占用的土地，应在工程竣工前恢复或优化原使用功能。

2、减轻施工期对大气环境质量的影响。严格落实《天津市大气污染防治条例》《天津市重污染天气应急预案》《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等文件的相关规定。分段施工减少暴露面积，施工场地洒水抑尘、淤泥密闭车辆运输，采取切实可行的措施控制清淤恶臭，降低施工期对周边环境的影响。施工单位应使用符合机械禁用区规定及排放标准限值的非道路移动机械，做好日常运行维护。非道路移动机械应进行编码登记并张贴环保标识后方可进出施工现场，同时在“天津市非道路移动机械信息查验”微信小程序上进行记录。建设工程项目优先使用新能源非道路移动机械、渣土运输车、预拌混凝土搅拌车、物料运输车。

3、控制施工期噪声影响并做好监控。严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》《天津市环境噪声污染防治管理办法》等文件的相关规定，优化布置施工场地，选用低噪声、低振动的施工机械设备，采取隔声减振措施，设置施工围挡，合理安排施工作业时间及运输车辆走行路线，加强施工现场管理和设备维护保养，最大限度地降低施工噪声对周围环境的影响。在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的施工作业，因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得所在地相关主管部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。你单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，督促施工单位按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声，并监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。

4、围堰修筑拆除等施工应尽量选择在枯水期进行，加强施工过程管理，降低对地表水环境的影响。施工期间河道内设置沉淀段，导流排水经沉淀后抽排至临近河道，现场脱水点尾水经收集沉淀后回用于河道水力冲挖、现场抑尘。施工人员生活污水依托施工现场周边现有市政基础设施排入下游污水处理厂。严禁将施工期废水直接向水体排放或平地漫流。

5、施工人员生活垃圾和淤泥脱水除杂过程产生的垃圾定点收集后委托属地城市管理部门及时清运处置；建筑垃圾按主管部门要求运至指定的消纳场所处置，河道清淤淤泥脱水后全部委托具有污泥综合利用、处置能力的单位进行处理。

三、加强施工及运营管理，强化责任意识，建立健全相应的环境管理制度。严格落实各项环境风险防范及应急管理措施，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故，确保生态环境安全。

四、本工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。工程竣工后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，自主进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入运行。

五、本工程环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当在开工建设之前重新报批本工程的环境影响报告表。本工程环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、本工程应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》GB 3095—2012  二级；

2、《地表水环境质量标准》GB 3838—2002  IV类；

3、《声环境质量标准》GB 3096—2008  1类、2类、3类、4a类；

4、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》DB12/ 1311—2024；

5、《恶臭污染物排放标准》DB12/ 059—2018；

6、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523—2011。

七、请天津市生态环境保护综合行政执法总队、东丽区生态环境局、津南区生态环境局、西青区生态环境局、北辰区生态环境局做好本工程“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的工程环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、东丽区生态环境局、津南区生态环境局、西青区生态环境局、北辰区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

九、如本工程建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2025年1月15日

（此件主动公开）

抄送：天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，东丽区生态环境局，津南区生态环境局，西青区生态环境局，北辰区生态环境局，天津市生态环境科学研究院