2503-120000-89-01-116578

津环环评许可函〔2025〕3号

市生态环境局关于对G95首都地区环线

高速公路（塘承高速至津冀界段）工程

环境影响报告书的批复

天津市公路事业发展服务中心：

你单位《关于报批G95首都地区环线高速公路（塘承高速至津冀界段）工程环境影响报告书的请示》等材料收悉。我局经研究，现批复如下：

一、本工程起点位于塘承高速互通立交，顺接唐廊高速一期工程，终点位于武清区东马圈镇西侧津冀界，涉及宁河区、宝坻区、武清区，路线总长度约76.6千米。工程按照双向六车道高速公路标准建设，设计速度120千米/小时，路基宽度34.5米。全线设桥梁28座（其中特大桥5座，大桥5座，中小桥18座）、互通式立交11座、分离式立交6处、通道桥16处、涵洞69道、收费站7处、服务区2处、养护工区2处、监控通信分中心1处，同步实施道路排水、绿化、交通和安全设施等工程。本工程永久占地694.8704公顷，临时占地约5.5公顷。工程总投资189.54亿元，其中环保投资约11064.7万元。

本工程涉及天津市生态保护红线，已按规定履行了相关审查程序。2025年5月26日至2025年6月9日，我局将本工程环境影响报告书在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实本工程环境影响报告书明确的各项环保措施的前提下，我局原则同意本工程环境影响报告书总体结论。

二、本工程建设和运营过程中应认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格执行天津市生态保护红线相关管理规定和有关主管部门的要求，建立完善的生态环境管理制度并严格落实。严格控制施工范围和施工临时占地，对临时性占用的土地，应在工程竣工前恢复或优化原使用功能。

2、减轻施工期对大气环境质量的影响。严格落实《天津市大气污染防治条例》《天津市重污染天气应急预案》《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等文件的相关规定。施工场地及时清理、洒水抑尘、使用智能渣土车、采用商品沥青混凝土。施工单位应使用符合机械禁用区规定及排放标准限值的非道路移动机械，做好日常运行维护。非道路移动机械应进行编码登记并张贴环保标识后方可进出施工现场，同时在“天津市非道路移动机械信息查验”微信小程序上进行记录。建设工程项目优先使用新能源非道路移动机械、渣土运输车、预拌混凝土搅拌车、物料运输车。

3、控制施工期噪声影响并做好监控。严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》《天津市环境噪声污染防治管理办法》等文件的相关规定，优化布置施工场地，选择合理的施工工艺，选用低噪声、低振动的施工机械设备，采取隔声减振措施，设置施工围挡，合理安排施工作业时间及运输车辆走行路线，加强施工现场管理和设备维护保养，最大限度地降低施工噪声对周围环境的影响。禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得所在地相关主管部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。你单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，督促施工单位按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声，并监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。

4、涉水桥梁围堰修筑拆除等施工应尽量选择在枯水期进行，加强施工过程管理，降低对地表水环境的影响；施工现场设置隔油沉淀池，施工车辆冲洗废水经收集处理后回用于车辆冲洗和场地洒水抑尘；施工营地设置移动式环保厕所，定期委托清理粪污；严禁将施工期废水直接向附近水体排放或平地漫流。工程穿越引滦（宝坻段）饮用水水源保护区段建设方案应经水行政主管部门同意，且施工作业应在其监督下进行，确保施工作业不影响饮用水水源保护区水质。

5、施工期建筑垃圾、工程弃土、钻渣及淤泥优先考虑综合利用，不能综合利用的，按主管部门要求运至指定的消纳场所处置；施工现场不得设置取、弃土场。施工期产生的危险废物应做好贮存工作，并定期交有资质的单位处置。施工人员生活垃圾分类收集后及时委托清运处理。

6、控制运营期噪声影响。严格按照环境影响报告书的要求，落实铺设降噪路面、安装隔声屏障、加强绿化等降噪措施。重视降噪路面、隔声设施的定期养护，确保降噪效果。加强运营期沿线敏感目标噪声跟踪监测，根据监测结果及时增补和完善防治措施。

7、运营期服务区、京津新城互通匝道收费站（与养护工区合建）、大孟庄南互通匝道收费站（与养护工区、监控通信分中心合建）产生的生活污水分别经MBR一体化污水处理设施处理后回用于绿化、冲厕等，严禁直接排入外环境，服务区高峰期生活污水经污水处理设施处理后委托城市管理部门清运；其余收费站生活污水经化粪池沉淀后，委托城市管理部门清运。生活垃圾集中收集，委托城市管理部门清运处理。服务区配套餐饮、收费站食堂油烟经油烟净化装置处理后达标排放。

8、加强施工及运营管理，强化责任意识，建立健全相应的环境管理制度，确保环保设施正常运转。

三、严格落实各项环境风险防范及应急管理措施，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故，确保生态环境安全。本工程跨河桥梁均设置加强型防撞护栏，在穿越引滦（宝坻段）饮用水水源保护区段采取设置桥面径流收集、路基防渗边沟和应急收集池等环境风险防范措施；同时，应编制突发环境事件应急预案，并建立与属地政府及相关部门的应急联动机制。

四、本工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。工程竣工后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，验收合格后，方可投入运行。

五、本工程环境影响报告书经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当在开工建设之前重新报批本工程的环境影响报告书。本工程环境影响报告书自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

六、本工程应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》GB 3095—2012  二级；

2、《地表水环境质量标准》GB 3838—2002  Ⅲ类、IV类、V类；

3、《声环境质量标准》GB 3096—2008  1类、2类、3类、4a类、4b类；

4、《大气污染物综合排放标准》GB 16297—1996；

5、《餐饮业油烟排放标准》DB12/ 644—2016；

6、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523—2011。

七、请天津市生态环境保护综合行政执法总队、宁河区生态环境局、宝坻区生态环境局、武清区生态环境局做好本工程“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的工程环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、宁河区生态环境局、宝坻区生态环境局、武清区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

九、如本工程建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2025年6月20日

（此件主动公开）

抄送：天津市规划和自然资源局，天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，宁河区生态环境局，宝坻区生态环境局，武清区生态环境局，天津市生态环境科学研究院